Подробные требования к морским операциям в пределах зоны безопасности Гёа приведены в таблице ниже.

| Подробные требования к морским операциям в пределах зоны безопасности Гёа приведены в таблице ниже. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень 1 WP | Позиционирование смежных компонентов нанесено на карту | Остановка производства и депрессуризация углеводородных трубопроводов | Сценарий дрейфа или сноса | Нос или кормовая часть судна не направлены на трубопроводы или силовой кабель | ЦПР проинформирован о выполненной операции |
| Судно в зоне безопасности | X |  |  |  |  | X |
| Судно в зоне подводной осторожности | X | X |  | X 1) | X | X |
| Судно на северной или южной стороне Гёа | X | X (якоря) |  |  | X | X |
| Судно в красной зоне трубопроводов – восточная сторона | X | X | X | X | X | X |
| Судно в красной зоне трубопроводов и силового кабеля – западная сторона | X | X | X 2) | X | X | X |

Требование к сценарию дрейфа/сноса в зоне осторожности заключается в том, чтобы судно находилось в позиции, исключающей возможность попадания в красную зону.

Требуется остановка производства на Вега и депрессуризация трубопровода Вега.

В случае потери управления судном ЦПР должен быть немедленно проинформирован. Затем ЦПР предпримет действия в соответствии с соответствующими процедурами DFU.

Подъёмные операции

Все подъёмные операции над открытым морем или под водой должны соответствовать стандарту NORSOK R-003.

Подъёмы, выполняемые полностью на борту судна, должны контролироваться системой управления безопасностью подрядчика и, при необходимости, проходить по разрешению на работу на судне. Все такие подъёмы должны проводиться за пределами зоны безопасности Гёа и на расстоянии не менее 100 м в горизонтальном направлении от любых подводных объектов Гёа.

Подрядчик должен подготовить и следовать плану подъёма для всех подводных подъёмов. Этот план должен быть утверждён представителем Neptune Energy на смене до выполнения подъёма. Подводные подъёмы могут включать подъём или спуск модулей, узлов дроссельных клапанов или подводных инструментов с использованием направляющих тросов, а также открытие или закрытие панелей и люков на подводных конструкциях.

Запуск и подъём дистанционно управляемых аппаратов (ROV) не требует планов подъёма.

Подъём тяжёлых предметов (например, модулей узлов дроссельных клапанов) на шаблоны или с них, или на спутниковую скважину F, обычно должен выполняться с использованием башни и системы направляющих тросов через лунный бассейн судна. Также, когда предмет находится на борту судна, он должен быть зафиксирован в системе управления тяжёлыми грузами или модулями. Подъём или выгрузка таких предметов, подвешенных на кране, должны быть избегаемы и выполняться только после тщательной формальной оценки рисков.

Если предмет необходимо опустить на морское дно, но использование башни и/или направляющих тросов нецелесообразно или невозможно, судно должно сначала опустить предмет на глубину около 20 м над дном (или на безопасную высоту, принимая во внимание соседние подводные конструкции) на безопасном расстоянии в сторону (обычно 100 м) и по течению от ближайшего подводного объекта. Когда предмет достигнет этой глубины, судно и груз могут быть перемещены в окончательное положение. Подъём таких предметов на поверхность должен выполняться аналогичным образом, но в обратном порядке.

(Безопасное расстояние в 100 м выбрано исходя из предположения, что глубина воды составляет 370 м и предмет, падающий на дно, будет отклоняться на 15 градусов по горизонтали. Однако в подобных ситуациях всегда следует применять здравый смысл: подъёмы между двумя трубопроводами могут потребовать излишнего удаления судна и, возможно, увеличить риск из-за перемещения груза на большие расстояния). Если предмет опускается на морское дно с использованием башни и направляющих тросов, судно должно находиться на расстоянии 50 м по течению от конструкции на начальном этапе подъёма, с минимальным натяжением направляющих тросов. Когда груз достигает 20 м над дном, судно должно медленно перемещаться в позицию небольшими шагами, увеличивая натяжение направляющих тросов для окончательной посадки груза. Подъём оборудования также должен выполняться аналогичным образом, но в обратном порядке.

Neptune Energy разрешает выполнение некоторых подъёмных операций между судами на шельфе, но только при благоприятных местных условиях.

Подъёмы с использованием предметов, размещённых в контейнерах и корзинах, одобренных DNV, разрешены между полупогружной платформой Гёа и судами подрядчика, и наоборот.

Подъёмы между судами с монокорпусом в районе Гёа запрещены. Например, подъёмы между судами подрядчика с монокорпусом или между судном ожидания Гёа и судном подрядчика, даже если одно из судов находится под прикрытием другого, не допускаются. Это связано с тем, что оба судна находятся в движении, что увеличивает риски при подъёме.

Если возникает необходимость передать предмет между такими судами с монокорпусом, его сначала нужно поднять на полупогружную платформу Гёа, а затем опустить на судно назначения. Подъёмы с предметами в контейнерах и корзинах, одобренных Neptune Energy, разрешены между судами подрядчика, если одно судно является монокорпусным, а другое — баржей или многокорпусным судном, которое больше и стабильнее монокорпуса. При этом подъём должен быть одобрен представителями Neptune Energy на шельфе и OIM полупогружной платформы Гёа.

Любые подъёмы между судами, которые не соответствуют указанным требованиям, должны выполняться либо в порту, либо в защищённых водах недалеко от берега.

23.2 Приложение B: Требования к доступности ERRV/судна ожидания на месторождении Гёа

23.2.1 Общие сведения

Ссылка на документ Synergi #39989 «Доступность ERRV - Оценка рисков». На регулярной основе судно ожидания на месторождении Гёа должно покидать район для выполнения смены экипажа. Судно также может покидать месторождение для выполнения ремонтных работ, оказания услуг по снабжению платформы или участия в мероприятиях по классификации в соответствии с нормативными требованиями. В будущем судно ожидания может стать частью соглашения о готовности в рамках района с Equinor, и, по запросу, судно может быть вынуждено покинуть месторождение Гёа для оказания услуг Equinor. Это приложение определяет требования к доступности судна аварийного реагирования и спасения (ERRV) на месторождении Гёа.

23.2.2 Основные функции ERRV и требования к их выполнению

ERRV должно быть готово оказать помощь платформе Гёа в любой ситуации, которая может возникнуть. Основные задачи ERRV заключаются в поддержке платформы в определённых ситуациях опасности и аварии (DSHA) в соответствии с планом аварийной готовности: MSD-OANO-OA-05-00005 - Neptune Energy Beredskapsplan Gjøa semi. Основные задачи ERRV приведены в таблице ниже. В случае отсутствия ERRV на месторождении Гёа это должно быть компенсировано внедрением указанных в таблице мер безопасности.

| Функция ERRV | Требование к выполнению | Меры безопасности |
| --- | --- | --- |
| DSHA Человек за бортом | • Спасение человека за бортом |  |
| • Один командир сцены | Ref. NOG 064: время реагирования для спасения человека — 8 минут. |  |
| DSHA Эвакуация, люди в море | • Спасение людей из моря/людей, эвакуированных в море | Ref. NOG 064: время реагирования — 120 минут. Спасение 5% людей на борту (POB). |
| DSHA Пожар и взрыв | • Помощь с противопожарным оборудованием и охлаждение повреждённых конструкций | Нет требований. Системы противопожарной защиты на платформе достаточны. Критические системы защищены пассивной противопожарной защитой. |
| DSHA Разлив нефти |  | • Управление разливом нефти, мониторинг, проверка и реагирование. |  |